# Aufgabe - A

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 4 als Eingang mit internem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Diesen Eingang mit einem Drucktaster verbinden

- Digital Pin 2 als Ausgang mit einer roten LED verbinden

- Digital Pin 3 als Ausgang soll mit einer grünen LED verbinden

Ist der Drucktaster nicht gedrückt, ist die rote LED EIN und die grüne LED AUS.

Ist der Drucktaster gedrückt, ist die rote LED AUS und die grüne LED EIN.

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - B

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 2 als Eingang mit externem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Dieser Eingang mit einem Schiebeschalter verbinden

- Digital Pin 3 als Ausgang  mit einer blauen LED verbinden

- Digital Pin  4 als Ausgang mit einer grünen LED verbinden

In Stellung 1 (links) des Schiebeschalters blinkt die blaue LED im 500ms Takt, die grüne LED ist AUS

In Stellung 2 (rechts) des Schiebeschalters ist die grüne LED dauerhaft EIN, die blaue LED ist AUS

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - C

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 2 als Eingang mit internem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Diesen Eingang mit einem Drucktaster verbinden

- Verbinde drei LEDs rot, gelb, grün an Digital Pins deiner Wahl

Ist der Drucktaster nicht gedrückt sind alle 3 LEDs AUS

Ist der Drucktaster gedrückt, schalten die 3 LEDs im 1 Sekunden Takt abwechselnd EIN (rot, gelb, grün, rot, gelb, grün, … )

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - D

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 4 als Eingang mit internem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Digital Pin 2 als Eingang mit internem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Digital Pin 4 mit einem Drucktaster verbinden

- Digital Pin 2 mit einem Schiebeschalter verbinden

- Verbinde eine LED blau an einen Digital Pin deiner Wahl

Ist der Drucktaster gedrückt UND der Schiebeschalter in Position 2 (rechts) blinkt die LED im 500ms Takt.

Ist der Drucktaster nicht gedrückt ODER der Schiebeschalter in Position 1 (links) ist die LED AUS.

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - E

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 2 soll als Eingang mit externem Pulldown-Widerstand konfiguriert werden

- Dieser Eingang soll mit einem Drucktaster verbunden werden

- Verbinde zwei LEDs rot, grün an Digital Pins deiner Wahl

Ist der Drucktaster gedrückt, schalten die 2 LEDs im 500ms Takt abwechselnd EIN/AUS (rot,  grün, rot, grün, … )

Ist der Drucktaster nicht gedrückt bleibt der aktuelle Status stehen. (entweder rot oder grün)

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - F

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 4 als Eingang mit externem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Diesen Eingang mit einem Drucktaster verbinden

- Digital Pin 2 als Ausgang mit einer roten LED verbinden

- Digital Pin 3 als Ausgang soll mit einer grünen LED verbinden

Ist der Drucktaster nicht gedrückt, soll die rote LED EIN und die grüne LED AUS sein.

Ist der Drucktaster gedrückt, soll die rote LED AUS und die grüne LED EIN sein.

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - G

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 6 als Eingang mit internen Pullup-Widerstand konfigurieren

- Diesen Eingang mit einem Schiebeschalter verbinden

- Digital Pin 3 als Ausgang  mit einer blauen LED verbinden

- Digital Pin 4 als Ausgang mit einer grünen LED verbinden

In Stellung 1 (links) des Schiebeschalters soll die blaue LED im 500ms Takt blinken, die grüne LED ist AUS

In Stellung 2 (rechts) des Schiebeschalters soll die grüne LED dauerhaft leuchten, die blaue LED ist AUS

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - H

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 8 als Eingang mit externem Pullup-Widerstand konfigurieren

- Diesen Eingang mit einem Drucktaster verbinden

- Verbinde 3 LEDs rot, gelb, grün an Digital Pins deiner Wahl

Ist der Drucktaster nicht gedrückt sind alle 3 LEDs AUS

Ist der Drucktaster gedrückt, schalten die 3 LEDs im 1 Sekunden Takt abwechselnd EIN (rot, gelb, grün, rot, gelb, grün, … )

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - I

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 8 als Eingang mit externem Pulldown-Widerstand konfigurieren

- Digital Pin 9 als Eingang mit externem Pulldown-Widerstand konfigurieren

- Digital Pin 8 mit einem Drucktaster verbinden

- Digital Pin 9 mit einem Schiebeschalter verbinden

- Verbinde eine LED blau an einen Digital Pin deiner Wahl

Ist der Drucktaster gedrückt UND der Schiebeschalter in Position 2 (rechts) blinkt die LED im 500ms Takt.

Ist der Drucktaster nicht gedrückt ODER der Schiebeschalter in Position 1 (links) ist die LED AUS.

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/

# Aufgabe - J

Setze folgende Punkte am Arduino UNO um:

- Digital Pin 3 soll als Eingang mit internem Pullup-Widerstand konfiguriert werden

- Dieser Eingang soll mit einem Drucktaster verbunden werden

- Verbinde zwei LEDs rot, grün an Digital Pins deiner Wahl

Ist der Drucktaster gedrückt, schalten die 2 LEDs im 500ms Takt abwechselnd EIN/AUS (rot,  grün, rot, grün, … )

Ist der Drucktaster nicht gedrückt bleibt der aktuelle Status stehen. (entweder rot oder grün)

Verwende dazu gerne die Arduino Language Reference:

https://docs.arduino.cc/language-reference/