Was bewirkt die Anweisung PORTB |= (1 << 3); ?

a) Bit 3 von PORTB wird gelöscht

b) Bit 3 von PORTB wird gesetzt

c) Alle Bits von PORTB werden gesetzt

d) Bit 3 von PORTB wird invertiert

Welche Anweisung löscht Bit 7 von PORTB ?

a) PORTB &= ~(1 << 7);

b) PORTB |= (1 << 7);

c) PORTB ^= (1 << 7);

d) PORTB = ~(1 << 7);

Was passiert bei mehrfacher Ausführung von PORTB |= (1 << 0); ?

Gegeben ist folgender Code:

PORTB = 0b00001111;

PORTB &= ~(1 << 2);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?