Gegeben ist folgender Code:

PORTA = 0b11111111;

PORTA &= ~(1 << 5);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

PORTA = 0b11111111 & 0b11011111 = 0b11011111

Gegeben ist folgender Code:

PORTB = 0b00000000;

PORTB |= (1 << 3);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

PORTB = 0b00000000 | 0b00001000 = 0b00001000

Wir haben bereits die logischen Operatoren UND (&) und ODER(|) verwendet um einzelne Bits zu maskieren. (Löschen / Setzen)

Ein weiterer Operator der gerne verwendet wird ist XOR (^) – genannt „Exklusives ODER“.

Die Wahrheitstabelle lautet wie folgt:

Gegeben sind folgende Anweisungen:

PORTB = 0b00001111;
PORTB ^= (1 << 5);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

PORTB = 0010 1111

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung bei mehrfacher Ausführung der Anweisung? Was ist deine Beobachtung dazu?

| PORTB = 0b00001111; PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); PORTB = 0000 1111 | PORTB = 0b00001111; PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); PORTB = 0010 1111 |
| --- | --- |