Gegeben ist folgender Code:

PORTA = 0b11111111;

PORTA &= ~(1 << 5);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

Gegeben ist folgender Code:

PORTB = 0b00000000;

PORTB |= (1 << 3);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

Wir haben bereits die logischen Operatoren UND (&) und ODER(|) verwendet um einzelne Bits zu maskieren. (Löschen / Setzen)

Ein weiterer Operator der gerne verwendet wird ist XOR (^) – genannt „Exklusives ODER“.

Die Wahrheitstabelle lautet wie folgt:

Gegeben sind folgende Anweisungen:

PORTB = 0b00001111;
PORTB ^= (1 << 5);

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung?

Was ist der neue Wert von PORTB in Binärdarstellung bei mehrfacher Ausführung der Anweisung? Was ist deine Beobachtung dazu?

| PORTB = 0b00001111; PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); | PORTB = 0b00001111; PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); PORTB ^= (1 << 5); |
| --- | --- |